보행 AI 운동기능 저하 평가 모델

파이프라인 · 코드 · 교차검증 결과 종합 보고서

2026-07-13

# 1. 프로젝트 개요

본 모델은 스마트폰 또는 웨어러블 IMU 센서로 수집한 10초 실험실 보행 데이터로부터 운동기능 저하 가능성을 선별하는 경량 이진 분류 모델이다. 디지털 MoCA 기반 인지평가 결과와 결합하여 4개 사용자군(A/B/C/D)으로 분류하고 개인화 이중과제 솔루션을 제공하는 서비스의 운동평가 모듈에 해당한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 평가 목적 | 10초 보행 IMU로 운동기능 저하 가능군 선별 |
| 임상 기준 라벨 | DGI ≤ 19 OR TUG ≥ 12 → 운동저하 가능군(1) |
| 학습 데이터 | Labwalks 실험실 보행 데이터 (10초 window) |
| 대상 | 67명 (positive 25명 / negative 42명) |
| 제외 대상 | CO024, FL020 (base_v_stride_regularity 전체 NaN) |
| 모델 | Logistic Regression (L2, class_weight=balanced, C=0.5) |
| 최종 threshold | 0.4898 (nested_inner_oof_youden) |

# 2. 전체 파이프라인

아래 단계로 구성된 end-to-end 파이프라인이다.

| 단계 | 내용 | 세부 사항 |
| --- | --- | --- |
| ① IMU 수집 | 3축 가속도 + 3축 자이로 | 허리 부착, 100Hz, 10초 window |
| ② 전처리 | Butterworth 필터 + 보행 구간 추출 | LP 20Hz / BP 0.6-3.0Hz (acc), BP 0.5-5.0Hz (gyro) |
| ③ Feature 추출 | Amplitude pooling 기반 4개 feature | 도메인별 1개 고정 선택 |
| ④ Window 선택 | subject당 quality 최고 1개 선택 | base_v_stride_regularity 최대값 기준 |
| ⑤ 모델 학습 | L2 Logistic Regression | StandardScaler → LogisticRegression(C=0.5) |
| ⑥ Threshold | nested CV 내부 Youden | train fold의 inner-OOF 예측값에서 Youden index 최대 |
| ⑦ 출력 | 운동저하 가능(1) / 정상(0) | probability ≥ threshold → 1 |

# 3. 선택 Feature (domain4_fixed)

다중공선성 분석 결과 기존 SelectKBest k=3 선택 feature (v_amplitude__p90, v_amplitude__iqr, v_stride_regularity__p90)에서 v_amplitude__p90과 v_amplitude__iqr이 Spearman r ≈ 0.99로 동일 도메인 중복 문제가 확인되었다. 이를 해결하기 위해 도메인별 대표 feature 1개씩을 고정 사용하는 domain4_fixed 방식을 채택하였다.

| 도메인 | Feature명 | 설명 | 기술통계 (mean ± std) |
| --- | --- | --- | --- |
| 보행 활력 | v_amp_pool_median | 수직축 가속도 진폭 중앙값 보행 에너지·상하 움직임 크기 | 0.160 ± 0.068 |
| 좌우 안정성 | ml_amp_pool_iqr | 좌우축 가속도 진폭 IQR 좌우 흔들림 변동성 | 0.050 ± 0.013 |
| 리듬 규칙성 | base_v_stride_regularity | 수직축 자기상관 기반 stride 규칙성 걸음 반복 패턴 규칙성 (0~1) | 0.858 ± 0.085 |
| 몸통 회전 안정성 | roll_amp_pool_iqr | roll 자이로 진폭 IQR 몸통 회전 흔들림 변동성 (deg/s) | 13.6 ± 5.4 |

▶ 다중공선성 검증 결과 (Spearman correlation, 67 subjects)

|  | v_amp_pool_median | ml_amp_pool_iqr | base_v_stride_reg | roll_amp_pool_iqr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v_amp_pool_median | 1.000 | 0.137 | 0.798 | 0.413 |
| ml_amp_pool_iqr | 0.137 | 1.000 | 0.235 | 0.120 |
| base_v_stride_regularity | 0.798 | 0.235 | 1.000 | 0.360 |
| roll_amp_pool_iqr | 0.413 | 0.120 | 0.360 | 1.000 |

최대 상관계수 r = 0.798 (v_amp_pool_median ↔ base_v_stride_regularity). 기존 v_amplitude__p90 ↔ v_amplitude__iqr (r ≈ 0.99) 대비 현저히 감소.

# 4. 모델 설정

## 4.1 sklearn Pipeline

Pipeline([

("impute",  SimpleImputer(strategy="median")),

("scale",   StandardScaler()),

("model",   LogisticRegression(

C=0.5,

penalty="l2",

class_weight="balanced",

solver="liblinear",

random_state=0

)),

])

## 4.2 Threshold 결정 방식

최종 threshold는 nested CV 구조 안에서 train fold 내부 inner-OOF 예측값으로 Youden index(sensitivity + specificity - 1)를 최대화하는 값으로 결정하였다. 외부 test fold에는 해당 threshold를 독립 적용하여 threshold 선택 과정의 데이터 누수를 방지하였다.

| 전략 | 설명 | 채택 여부 |
| --- | --- | --- |
| nested_inner_oof_youden | outer train fold 내부 inner-OOF 예측값에서 Youden index 최대 | 채택 (최종 모델) |
| train_sens90_maxspec | train fold에서 sensitivity >= 0.90 중 specificity 최대 | 이전 후보 전략 |
| sens80_p20 | train positive 분포 20th percentile | 비교용 |
| spec80_p80 | train negative 분포 80th percentile | 비교용 |

## 4.3 불균형 처리

class_weight="balanced" 적용으로 운동저하군(positive 25명) / 정상군(negative 42명) 비율 차이에 따른 학습 편향 완화.

# 5. 코드 파일 구조

| 파일 경로 | 역할 |
| --- | --- |
| 75h_processing_butterworth/ run_strict_preprocessing_from_physionet.py | PhysioNet LTMM 원본 IMU → Butterworth 필터링 → 보행 구간 추출 → 20초 segment feature 추출 |
| 75h_processing_butterworth/ extract_single_window_amplitude_pooling_features.py | 10초 window에서 amplitude pooling feature 산출 (v_amp_pool_*, ml_amp_pool_*, roll_amp_pool_*, base_*) |
| 75h_processing_butterworth/ run_labwalks_service20_ml_modeling.py | Labwalks 데이터 로드, sample_one_window() (quality 기준 1개 선택), feature_sets() 정의 |
| final__2026/03_code/ run_clinical_motor_label_modeling.py | ClinicalDemogData_COFL.xlsx 로드, DGI/TUG 기반 운동저하 라벨 생성, aggregate_features() |
| final__2026/03_code/ run_clinical_domain_feature_group_modeling.py | make_binary_targets() (DGI_le19_or_TUG_ge12 등 라벨 정의), train_only_thresholds() |
| 75h_processing_butterworth/ RUN_service10_domain_representative_model_compare.py | domain4_fixed 전략 정의 및 비교 실험 (vertical_vitality / lateral_stability / rhythm_regularity / trunk_rotation) |
| 75h_processing_butterworth/ RUN_service10_multicollinearity_strategy_compare.py | 수직 진폭 feature 간 다중공선성 실험 (Spearman r ≈ 0.99 확인) |
| final__2026/03_code/03_validation/RUN_nested_domain4_oof_cv_final2026.py | nested CV + inner-OOF Youden threshold 산출 / subject-level leakage 방지 검증 |
| run_domain4_full_validation.py (scratchpad 실험 스크립트) | A/B/C/E 전체 교차검증 scheme 실행 및 결과 CSV 저장 |
| final__2026/02_model/final_motor_domain4_labwalks10_logistic_C0p5_nested_youden.joblib | 최종 배포 모델 파일 (pipeline + 4개 feature + threshold=0.4898 포함) |
| final__2026/02_model/final_motor_domain4_labwalks10_logistic_C0p5_nested_youden_metadata.json | nested CV 기준 threshold, subject 수, pooled CV 성능, apparent train 성능 메타데이터 |
| final__2026/02_model/ domain4_full_validation_metrics.csv | 전체 교차검증 raw 결과 CSV (A/B/C scheme별 fold 단위 성능 전체) |
| physionet_AWS/strict_preprocessing_runs/ labwalks_service_window_features/service10/ labwalks_service10_amp_spec_features.csv | 모델 학습에 사용한 Labwalks 10초 window feature CSV (subject × segment 단위, amplitude pooling + spectrogram + base features) |
| final__2026/04_clinical_data/ ClinicalDemogData_COFL.xlsx | DGI, TUG, BERG, FSST 등 임상/인구통계 데이터 (Controls / Fallers 시트) |

# 6. 학습 데이터 설명

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 데이터셋 | Labwalks 실험실 보행 데이터 |
| window 크기 | 10초 |
| window 선택 | subject당 base_v_stride_regularity 가장 높은 window 1개 (quality mode) |
| 전체 segments | 687개 (69명 × 평균 10개) |
| 학습 subject 수 | 67명 (CO024, FL020 제외) |
| 운동저하 가능군 (positive=1) | 25명 (DGI ≤ 19 OR TUG ≥ 12) |
| 정상군 (negative=0) | 42명 |
| 제외 사유 | CO024 (2 segments 전체 NaN), FL020 (14 segments 전체 NaN) → base_v_stride_regularity 계산 불가 (stride 수 부족 추정) |

▶ 학습에 사용된 feature 기술통계 (67명)

| Feature | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v_amp_pool_median | 0.1595 | 0.0678 | 0.0217 | 0.1142 | 0.1462 | 0.2119 | 0.3504 |
| ml_amp_pool_iqr | 0.0499 | 0.0129 | 0.0238 | 0.0408 | 0.0478 | 0.0607 | 0.0843 |
| base_v_stride_regularity | 0.8579 | 0.0852 | 0.5182 | 0.8395 | 0.8745 | 0.9142 | 0.9654 |
| roll_amp_pool_iqr | 13.648 | 5.448 | 3.266 | 10.477 | 13.727 | 15.919 | 29.640 |

# 7. 교차검증 결과

모든 CV scheme에서 subject 단위로 train/test를 분리하고, threshold는 train fold 내부 inner-OOF 예측값에서만 결정하였다. 최종 보고 기준은 nested_inner_oof_youden threshold 전략이다.

## 7.1 전체 scheme 비교 (nested_inner_oof_youden threshold)

| Scheme | AUC | Sensitivity | Specificity | F1 | Accuracy | AUC gap | Sens gap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A: 5-fold x 100 repeats | 0.830 (95% CI 0.720-0.922) | 0.800 (95% CI 0.625-0.952) | 0.738 (95% CI 0.600-0.867) | 0.714 (95% CI 0.558-0.833) | 0.761 (95% CI 0.657-0.866) | 0.034 | 0.040 |
| B: 3-fold x 100 repeats | 0.827 | 0.800 | 0.714 | 0.702 | 0.746 | 0.045 | 0.080 |
| C: 80/20 x 100 repeats | 0.836 | 0.760 | 0.738 | 0.691 | 0.746 | 0.064 | 0.101 |
| E: LOSO (pooled) | 0.830 | 0.800 | 0.690 | 0.690 | 0.731 | - | - |

* 대표 성능은 A scheme(5-fold x 100 repeats) subject-level pooled OOF 기준으로 AUC 0.830 (95% CI 0.720-0.922), Accuracy 0.761 (95% CI 0.657-0.866), Sensitivity 0.800 (95% CI 0.625-0.952), Specificity 0.738 (95% CI 0.600-0.867), F1 0.714 (95% CI 0.558-0.833)이다.

* LOSO는 test fold = 1명이라 fold-level sensitivity/specificity가 왜곡될 수 있으므로 subject-level pooled 결과만 참고한다.

## 7.2 A scheme pooled 혼동행렬 상세 (nested_inner_oof_youden)

|  | 예측: 운동저하(1) | 예측: 정상(0) | 합계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 실제: 운동저하(1) | TP = 20 | FN = 5 | 25명 |
| 실제: 정상(0) | FP = 11 | TN = 31 | 42명 |
| 합계 | 31명 | 36명 | 67명 |

운동저하 25명 중 20명 정탐(Sensitivity 0.800) / 정상 42명 중 31명 정탐(Specificity 0.738)

Metric 신뢰구간은 A scheme subject-level pooled OOF 평균 확률 및 평균 threshold를 기준으로, 67명을 subject 단위로 10,000회 bootstrap resampling하여 산출하였다. 반복 예측 row가 아니라 subject를 재표본추출 단위로 사용해 동일 대상자의 반복 예측이 CI를 과도하게 좁히지 않도록 했다.

## 7.3 Nested CV 검증 방식별 비교

| 검증 방식 | AUC | Sensitivity | Specificity | F1 | Accuracy | TP | FP | FN | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 5-fold x 100 | 0.830 (95% CI 0.720-0.922) | 0.800 (95% CI 0.625-0.952) | 0.738 (95% CI 0.600-0.867) | 0.714 (95% CI 0.558-0.833) | 0.761 (95% CI 0.657-0.866) | 20 | 11 | 5 | 31 |
| B 3-fold x 100 | 0.827 | 0.800 | 0.714 | 0.702 | 0.746 | 20 | 12 | 5 | 30 |
| C 80/20 x 100 | 0.836 | 0.760 | 0.738 | 0.691 | 0.746 | 19 | 11 | 6 | 31 |

# 8. 최종 모델 vs 이전 모델 비교

| 항목 | 이전 모델 (SelectKBest k=3) | 최종 모델 (domain4_fixed) |
| --- | --- | --- |
| 데이터 | PhysioNet LTMM (일상생활 20초) | Labwalks 실험실 10초 |
| Feature 선택 | SelectKBest 자동 선택 | domain4_fixed 고정 |
| 선택 feature | v_amplitude__p90 v_amplitude__iqr v_stride_regularity__p90 | v_amp_pool_median ml_amp_pool_iqr base_v_stride_regularity roll_amp_pool_iqr |
| 다중공선성 | r ≈ 0.99 (동일 도메인 2개) | 최대 r = 0.798 (다른 도메인) |
| Test AUC | 0.781 | 0.830 (95% CI 0.720-0.922); A pooled OOF |
| Test Sensitivity | 0.823 | 0.800 (95% CI 0.625-0.952); A pooled OOF |
| Test Specificity | 0.633 | 0.738 (95% CI 0.600-0.867); A pooled OOF |
| AUC gap | 0.059 | 0.034 (apparent train - pooled test) |
| threshold | 0.4223 | 0.4898 (nested_inner_oof_youden) |
| 대상 subjects | 71명 | 67명 (CO024, FL020 제외 후 최종 분석 가능 대상) |

# 9. 최종 모델 파일 및 사용법

## 9.1 저장 파일

| 파일 | 내용 |
| --- | --- |
| final__2026/02_model/final_motor_domain4_labwalks10_logistic_C0p5_nested_youden.joblib | sklearn Pipeline 포함 최종 모델 파일 / {pipeline, features, threshold=0.4898, threshold_strategy, decision_rule} |
| final__2026/02_model/final_motor_domain4_labwalks10_logistic_C0p5_nested_youden_metadata.json | nested CV 기준 threshold, n_subjects, pooled CV 성능, apparent train 성능, 제외 subject 등 메타데이터 |
| final__2026/02_model/domain4_nested_full_validation_metrics.csv | nested CV 전체 fold별 raw 성능 CSV |

## 9.2 서비스 추론 코드

import joblib, numpy as np

model_data = joblib.load('final_motor_domain4_labwalks10_logistic_C0p5_nested_youden.joblib')

pipeline  = model_data["pipeline"]

features  = model_data["features"]   # 4개 feature명

threshold = model_data["threshold"]  # 0.4898

# X: shape (1, 4) DataFrame, feature 순서 맞춰야 함

# features = [v_amp_pool_median, ml_amp_pool_iqr,

#             base_v_stride_regularity, roll_amp_pool_iqr]

prob = pipeline.predict_proba(X)[0, 1]

result = 1 if prob >= threshold else 0

# 1 → 운동저하 가능,  0 → 정상

# 10. 주의 사항

본 모델은 의료 진단 모델이 아닌 운동기능 저하 가능성 선별 보조 도구이다.

외부 검증 데이터가 없으며, 67명 단일 Labwalks 데이터셋 기반이므로 독립 검증이 필요하다. 따라서 성능은 진단 성능이 아니라 내부 반복 교차검증 기반 선별 성능으로 해석한다.

base_v_stride_regularity 계산이 불가한 경우(보행 구간 부족 등) 서비스 불가 처리 또는 별도 폴백 로직이 필요하다.

DGI/TUG 기반 조작적 정의 라벨로, 표준 임상 진단명과 동일하지 않다.

서비스 적용 시 사용자 IMU 데이터의 전처리(Butterworth 필터, 보행 구간 추출, amplitude pooling) 파이프라인이 동일하게 적용되어야 한다.

11. Android SensorManager 수집 및 전처리 명세

최종 앱에서는 스마트폰을 허리밴드에 세로 방향으로 고정한 상태에서 SensorManager로 IMU를 수집한다. 모델 입력은 원시 센서값 자체가 아니라, 30초 수집 신호 중 품질이 가장 좋은 10초 구간에서 산출한 4개 보행 feature이다. 따라서 앱 구현 시 센서 수집, 축 매핑, 리샘플링, 필터, feature 산출 순서를 학습 파이프라인과 최대한 동일하게 유지해야 한다.

11.1 수집 센서

| SensorManager 항목 | 수집값 | 용도 | 구현 메모 |
| --- | --- | --- | --- |
| TYPE_ACCELEROMETER | x, y, z + timestamp | 수직 보행 활력, 좌우 안정성, stride 규칙성 산출 | 가능하면 SENSOR_DELAY_FASTEST 또는 약 100Hz 수준으로 수집 |
| TYPE_GYROSCOPE | x, y, z + timestamp | 몸통 roll 회전 변동성 산출 | roll_amp_pool_iqr 계산에 gyro.z 사용 |
| TYPE_ROTATION_VECTOR 또는 TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR | 선택 수집 | 기기 자세 보정/품질 확인 보조 | 최종 4개 feature에는 직접 사용하지 않지만, 고급화 시 축 보정에 사용 가능 |

11.2 축 매핑

현재 모델 기준 축 매핑은 허리밴드에 스마트폰을 세로로 고정한 조건을 전제로 한다. 부착 방향이 바뀌면 feature 분포가 달라져 모델 성능이 떨어질 수 있으므로, 앱 화면에서 부착 방향을 명확히 안내해야 한다.

| Android 센서 축 | 모델 보행 축 | 사용 feature |
| --- | --- | --- |
| acc.z | v: 수직축 | v_amp_pool_median, base_v_stride_regularity |
| acc.x | ml: 좌우축 | ml_amp_pool_iqr |
| acc.y | ap: 전후축 | stride_duration 탐지 보조 |
| gyro.z | roll: 몸통 회전 | roll_amp_pool_iqr |

11.3 전처리 순서

| 단계 | 처리 내용 | 세부 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1. 원시 수집 | 가속도계와 자이로스코프를 동시에 30초 수집 | 각 샘플은 timestamp(ns), acc(x,y,z), gyro(x,y,z)를 저장 |
| 2. 시간 정렬 | timestamp 기준으로 acc/gyro를 동일 시간축에 정렬 | 불규칙 샘플링은 보간하여 100Hz 등간격 신호로 리샘플링 |
| 3. 구간 선택 | 30초 중 보행 품질이 가장 좋은 10초 window 선택 | stride regularity가 계산 가능하고 결측/정지 구간이 적은 window 우선 |
| 4. 축 매핑 | acc.z -> v, acc.x -> ml, acc.y -> ap, gyro.z -> roll | 스마트폰 부착 방향이 바뀌면 이 매핑도 함께 보정 필요 |
| 5. 필터링 | Butterworth 4차 필터 적용 | v/ml: 0.6-3.0Hz bandpass, roll: 0.5-5.0Hz bandpass, raw acc는 필요 시 20Hz lowpass |
| 6. feature 산출 | 10초 window에서 4개 feature 계산 | v_amp_pool_median, ml_amp_pool_iqr, base_v_stride_regularity, roll_amp_pool_iqr |
| 7. 모델 추론 | 학습된 scaler와 LogisticRegression 계수 적용 | probability >= 0.4898이면 운동기능 저하 가능군으로 판정 |

11.4 최종 모델 입력 feature 계산

| Feature | 계산 방법 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| v_amp_pool_median | v = bandpass(acc.z, 0.6-3.0Hz) 후 robust abs amplitude의 median | 수직 보행 에너지와 상하 움직임 크기 |
| ml_amp_pool_iqr | ml = bandpass(acc.x, 0.6-3.0Hz) 후 robust abs amplitude의 IQR | 좌우 흔들림 변동성 |
| base_v_stride_regularity | ap 신호 ACF에서 stride lag를 찾고, 해당 lag의 v 신호 ACF 값을 사용 | 걸음 반복 패턴의 규칙성 |
| roll_amp_pool_iqr | roll = gyro.z - median(gyro.z) 후 bandpass(0.5-5.0Hz), robust abs amplitude의 IQR | 몸통 회전 흔들림 변동성 |

11.5 앱 구현 시 예외 처리

| 상황 | 처리 권장 |
| --- | --- |
| 센서 권한 거부 또는 센서 미지원 | 측정 불가 안내 후 재시도/수동 평가로 전환 |
| 실제 sampling rate가 너무 낮음 | 100Hz 리샘플링 전 결측이 과도하면 측정 실패 처리 |
| 10초 window에서 stride peak 탐지 실패 | base_v_stride_regularity 계산 불가로 서비스 불가 또는 재측정 |
| 휴대폰 부착 방향 오류 | 측정 전 안내 화면과 간단한 정지 자세 체크로 방향 확인 |
| 걷지 않고 정지/흔들기만 한 경우 | 신호 품질 점수 낮음으로 재측정 유도 |

정리하면, SensorManager에서 최종적으로 필요한 필수 원시값은 acc.x/acc.y/acc.z, gyro.x/gyro.y/gyro.z, timestamp이다. 다만 최종 모델에 직접 입력되는 값은 이 원시값이 아니라 동일 전처리 파이프라인을 거쳐 산출한 4개 feature이며, threshold 0.4898은 nested CV 기준 최종 Youden threshold이다.