최종 보행 평가 모델 방법 요약

Axis-aligned + PhysioNet normal-reference domain correction pipeline

# 1. 최종 결론

최종 Flask 서비스에 연결된 보행 모델은 PhysioNet LabWalks 정상군 기준 보정 모델이다. APK CSV를 업로드하면 서버에서 축정렬, 100 Hz 보간, 10초 best window 추출, 최종 feature 계산, 모델 추론을 수행한다.

최종 model artifact: MOCA/models/gait_axis_aligned_physionet_youden.joblib

최종 service extractor: MOCA/gait_axis_aligned_processor.py

Flask 연결 route: MOCA/app.py 의 /gait/upload-csv

분석/학습 스크립트: analysis_scripts/train_final_axis_aligned_domain_corrected_gait_model.py

# 2. 전처리 및 보정 기준

| 단계 | 적용 기준 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| CSV 입력 | Timestamp_ns, Acc_Vertical_g/ML/AP 또는 Acc_X/Y/Z | APK 측정값 수신 |
| 축정렬 | V/ML/AP가 있으면 그대로 사용, raw축은 gravity로 vertical 추정 | 기기 방향 차이 감소 |
| 보간 | 100 Hz uniform resampling | PhysioNet 기준 sampling rate와 정렬 |
| 필터 | 0.6-3 Hz gait band | 보행 리듬 대역만 사용 |
| window | 20초 측정 내 10초 best quality window | 가장 안정적인 보행 구간 선택 |
| 도메인 보정 | PhysioNet LabWalks 정상군 median 기준 | 외부 데이터셋별 정상군 위치 차이 보정 |

도메인 보정은 정상군 기준으로만 delta를 계산하고, 같은 데이터셋의 정상/저하군 모두에 동일한 delta를 적용했다. OUR_SAMPLE은 보정값 계산과 학습에 사용하지 않고 홀드아웃 확인용으로만 사용했다.

# 3. 최종 사용 feature 정의

| Feature | 축 | 계산 정의 | 해석 |
| --- | --- | --- | --- |
| v_acf_stride_peak | Vertical | 수직 가속도 ACF에서 stride lag 근처 peak 높이 | 수직 보행 반복성/stride regularity |
| v_acf_stride_peak_width_sec | Vertical | 수직 ACF stride peak의 half-height width | stride 반복성의 시간적 퍼짐 |
| ap_acf_stride_peak_width_sec | AP | 앞뒤축 ACF stride peak의 half-height width | 앞뒤 방향 stride timing 안정성 |
| ap_spec_entropy | AP | 0.6-3 Hz band power 분포의 normalized spectral entropy | 앞뒤 보행 리듬의 복잡도/분산 |

# 4. 논문 기반 근거

Autocorrelation 기반 step/stride regularity는 trunk 또는 waist-mounted accelerometer 보행 분석에서 반복적으로 사용되는 방식이다.

Vertical, mediolateral, anteroposterior 축별 acceleration pattern의 regularity/symmetry는 노화 및 보행 기능 차이를 설명하는 데 사용되어 왔다.

Spectral entropy 및 주파수 기반 feature는 보행 리듬의 복잡도, 예측 가능성, freezing/gait impairment 탐지 계열 연구에서 쓰이는 신호 특성이다.

| 근거 | 모델 반영 |
| --- | --- |
| Moe-Nilssen & Helbostad, 2004: trunk accelerometry와 unbiased autocorrelation으로 gait regularity/symmetry 평가 | v_acf_stride_peak, ACF peak width 계열 |
| Kobsar et al., 2014: waist-mounted tri-axial accelerometer로 vertical/ML/AP regularity와 symmetry 비교 | 축별 ACF feature 사용 근거 |
| Scalera et al., 2020: IMU 기반 gait regularity를 autocorrelation으로 산출 | wearable IMU regularity 산출 근거 |
| Mazilu et al., 2013 및 PD entropy 연구: entropy/complexity feature로 보행 장애 특성 평가 | ap_spec_entropy 사용 근거 |

# 5. 데이터 구성 및 N수

| Dataset | 라벨 | N | 사용 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| PhysioNet LabWalks | 정상 | 38 | 정상 reference 및 학습 |
| PhysioNet LabWalks | 저하 | 35 | 학습 |
| UCI HAR walking | 정상 | 30 | 외부 스마트폰 정상 보강 |
| GEOTEC smartphone walking/TUG | 정상 | 10 | 외부 스마트폰 정상 보강 |
| Chapman PD OFF raw walking | 저하 | 20 | 운동저하/PD 보행 보강 |
| FoG-STAR back walking | 저하 | 67 | 운동저하/PD 보행 보강 |
| OUR_SAMPLE APK | 정상 2, 저하 1 | 3 | 홀드아웃 smoke test |

# 6. 검증 결과

| 검증 | AUC | Acc | Sensitivity | Specificity | F1 | Threshold |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-fold GroupKFold OOF | 0.851 | 0.810 | 0.934 | 0.615 | 0.857 | 0.28 |
| 최종 public train Youden | 0.870 | 0.750 | 0.648 | 0.910 | 0.760 | 0.56 |

서비스 배포 threshold는 최종 public 학습셋 Youden 기준 0.56으로 저장했다. OOF threshold 0.28은 교차검증 검증값으로 metadata에 함께 남겼다.

| APK SAMPLE | Target | Probability | Threshold | Prediction | Correct |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20260715_163129 | 0 | 0.378 | 0.56 | 0 | True |
| 20260716_발다침_좌회전 | 1 | 0.934 | 0.56 | 1 | True |
| calibrated_155029 | 0 | 0.213 | 0.56 | 0 | True |

# 7. 폴더 및 파일 정리

| 구분 | 파일/폴더 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Flask runtime | MOCA/app.py | CSV 업로드 route와 결과 저장 |
| Flask runtime | MOCA/gait_axis_aligned_processor.py | 최종 CSV 전처리/extractor/predictor |
| Flask runtime | MOCA/models/gait_axis_aligned_physionet_youden.joblib | 최종 모델 |
| Flask runtime | MOCA/models/gait_axis_aligned_physionet_youden_metadata.json | 최종 모델 metadata |
| Analysis | analysis_scripts/build_axis_aligned_gait_dataset_and_model.py | 축정렬 subject table 생성 |
| Analysis | analysis_scripts/model_axis_aligned_domain_corrected_gait.py | 도메인 보정 후보 탐색 |
| Analysis | analysis_scripts/train_final_axis_aligned_domain_corrected_gait_model.py | 최종 모델 학습/export |
| Manifest | docs/final_service_manifest/ | 최종/분석 파일 구분 설명 |

현재 서비스 extractor와 분석 extractor는 같은 기준으로 구현되어 있으며, SAMPLE smoke test에서 동일한 판정을 냈다. 다만 runtime 안정성을 위해 Flask는 MOCA/gait_axis_aligned_processor.py를 직접 사용하고, 분석 스크립트는 analysis_scripts에 분리해 두었다.

# 8. 참고 문헌

Moe-Nilssen R, Helbostad JL. Estimation of gait cycle characteristics by trunk accelerometry. Journal of Biomechanics. 2004. https://doi.org/10.1016/S0021-9290(03)00233-1

Kobsar D et al. Evaluation of age-related differences in the stride-to-stride fluctuations, regularity and symmetry of gait using a waist-mounted tri-axial accelerometer. Gait & Posture. 2014. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24139685/

Scalera GM et al. Gait regularity assessed by wearable sensors: comparison between accelerometer and gyroscope data. Journal of Biomechanics. 2020. https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2020.110115

Mazilu S et al. Automatic detection of freezing of gait events in patients with Parkinson's disease. Computer Methods and Programs in Biomedicine. 2013. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2012.10.016

Real-time gait cycle parameter recognition using a wearable accelerometry system. Sensors. 2011. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3231731/